| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segundo persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70% de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo: Elaboración y comprobación de los moldes para calzado Derby. Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional (no es calificable), y puede realizarse todas las veces que se desee. Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad |  | Elaboración y comprobación de moldes para calzado tipo Derby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo de la actividad |  | Identificar los conceptos, procesos y técnicas clave en la elaboración y verificación de moldes para calzado tipo Derby, según las especificaciones del diseño y los procedimientos técnicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | ¿Qué elemento se utiliza como base para trazar las líneas guía sobre la horma? |  |  | Rta(s) correcta(s) (x) |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Hormiguilla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Cambrado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Enmascarado. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Lengüeta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 2 |  | ¿Cuál es la principal característica estructural del calzado tipo Derby? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Lengüeta unida. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Sistema de cordones abiertos. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Capellada alta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Suela doble. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 3 |  | ¿Qué indica el punto metatarsiano en el desarrollo del patrón? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Ubicación de la articulación del pie. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Altura del talón. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Inicio de la lengüeta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Final del talón. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 4 |  | ¿Qué medida se suma al número de la horma para obtener la altura del talón en calzado masculino? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | 15 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | 20 mm. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | 25 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | 30 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 5 |  | ¿Cuál es el propósito del proceso de calado en el patrón? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Aumentar el volumen del molde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Facilitar el trazado y despiece. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Medir la suela del zapato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Reforzar las costuras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 6 |  | ¿Qué tipo de Derby presenta una puntera en forma de “W”? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) | Derby con chapeta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Derby con puntera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Derby con bigotera. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Derby con correa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 7 |  | ¿Qué tipo de molde representa las piezas planas del calzado? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Molde de forro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Molde patrón. |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Opción c) |  | Molde de ajuste. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Molde tridimensional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 8 |  | ¿Qué material se recomienda para maquetas más avanzadas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Cartulina. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Papel kraft. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Telford. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Cuero. |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 9 |  | ¿Qué elemento se incorpora en el diseño del Derby con chapeta? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Una bigotera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Una pieza adicional sobre la capellada. |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Opción c) |  | Correas con hebilla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Perforaciones en la suela. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 10 |  | ¿Cuál es la función de la máscara compensada? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Obtener una base simétrica del molde patrón. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Opción b) |  | Marcar el tamaño final del zapato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Reducir el tiempo de montaje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Crear la lengüeta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 11 |  | El punto de atraque se encuentra entre el punto de calzada y la línea de plantilla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Falso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Verdadero. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 12 |  | El Derby con puntera y talón no requiere molde cambrado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Falso |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Opción b) |  | Verdadero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 13 |  | La bigotera no debe cruzarse con otras piezas del molde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Falso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Verdadero. |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 14 |  | Los moldes de forro deben incluir puntos y líneas guía. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Falso |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Verdadero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 15 |  | La maqueta permite detectar errores antes de la producción final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Falso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Verdadero. |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mensaje cuando supera el 70% de respuestas correctas |  | ¡Excelente! Ha superado la actividad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70% |  | Le recomendamos volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CONTROL DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Responsable | Fecha |
| Revisión de Estilo |  |  |
| Revisión Asesor metodológico |  |  |